### ПАМЯТКА ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

18.01.2017

В нормальных условиях пламя газовой плиты должно быть голубым, так как это означает, что газ сгорает целиком. Желтые и оранжевые язычки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью и выделяется ядовитый угарный газ.

В этом случае пользоваться газовым прибором нельзя, необходимо срочно вызвать мастера из аварийной газовой службы.

Эксплуатация газового оборудования:

· Открытая форточка или исправная вентиляция на кухне – непременное условие безопасной работы газовой плиты;

· Проверьте герметичность шлангов и резьбовых соединений с помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа намыленной губкой. При наличии утечки – появятся мыльные пузыри;

· Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран. При этом остерегайтесь сквозняков – они могут затушить огонь;

· Огонь в горелке должен быть равномерным. Признак неблагополучия - появление копоти на кастрюлях.

· Будьте аккуратными с растительными и животными маслами во время жарки, во избежание их возгорания;

· Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной возгорания;

· Выключайте плиту после ее использования;

· Во время приготовления пищи длинные волосы должны быть подколоты, а свисающие рукава одежды завернуты.

Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа – не используйте зажженные горелки для обогрева квартиры.

Запрещается:

· Использовать неисправное газовое оборудование;

· Ремонтировать плиту самостоятельно;

· Проверять утечку газа открытым пламенем;

· Пользоваться спичками, зажигалками, включать электроприборы при ощущении запаха газа;

· Оставлять плиту без присмотра, а также детей одних в помещении кухни;

· Допускать пользование бытовым газом людьми, не контролирующими свои действия (маленькими детьми, престарелыми, психически больными, алкоголиками и наркоманами);

· Пользоваться газовой плитой для отопления помещений;

· Сушить вещи над плитой.

При появлении запаха газа

· Не вздумайте включать свет и электроприборы;

· Перекройте кран подачи газа. При этом не курите, не зажигайте спичек и даже не передвигайте металлические предметы, стулья или столы;

· Откройте все окна и двери (создайте сквозняк), тщательно проветрите все помещения;

· Если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех присутствующих. Обойдите квартиру, не пользуйтесь телефоном (выньте шнур из розетки, чтобы вам не могли позвонить), электровыключателями, так как их размыкание может вызвать искрение и взрыв – выключите электричество на приборном щитке;

· Во избежание отравления дышите через кусок влажной ткани, покиньте квартиру;

· Немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону 104, воспользовавшись сотовым телефоном или телефоном соседей. Дождитесь ее прибытия на улице.

· Оповестите жителей подъезда, срочно эвакуируйте детей и престарелых. При возникновении пожара вызывайте пожарных и скорую помощь. При пожаре звоните 101 или 112 (с мобильного телефона).

При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь. Действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике:

· Четко и ясно сообщайте по телефону «101», где и что горит и происходит;

· До прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившемся соседям;

· При пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или полотенце, двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры;

· Выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено он может остановиться между этажами, а шахта лифта быстро заполняется дымом;

· Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, привлеките внимание прохожих.

Правила хранения газовых баллонов:

· Покупайте и заряжайте газовые баллоны только у официальных производителей;

· Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал;

· Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

· Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;

· Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой и длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте е  го растяжения или пережатия;

· Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

Адрес страницы: http://sokolniki.mos.ru/your-safety/inform/detail/4708792.html

Управа района Сокольники города Москвы